BÁO CÁO BÀI 3 – TOUCHGFX & FREERTOS

Nội dung và mã nguồn trong báo cáo thực hành này là do tôi(Nguyễn Anh Nguyên-20235796) và bạn Lê Việt Hòa cùng tự làm. Bất cứ nội dung nào tham khảo từ bên ngoài thì sẽ được nêu rõ nguồn gốc và tác giả.

BÀI 3.1 – Giải thích hoạt động chương trình (cuối phần 3.1.3)

Project: HelloTouchGFX (Bai313Lab3)

1. Mục tiêu

Giới thiệu TouchGFX trên STM32F429, kiến trúc MVP, FreeRTOS và Message Queue truyền sự kiện nút bấm PA0 sang luồng giao diện.

2. Hai task FreeRTOS

| Task | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| TouchGFX_Task | Chạy TouchGFX: vẽ widget, animation, xử lý cảm ứng |
| defaultTask | Đọc nút PA0, gửi ký tự 'X' vào myQueue01 khi nhấn |

3. Khởi động (main.c)

- HAL_Init, cấu hình clock 180 MHz

- LTDC, DMA2D, SDRAM (framebuffer LCD)

- MX_TouchGFX_Init()

- osMessageQueueNew tạo myQueue01Handle

- Tạo task và osKernelStart()

4. StartDefaultTask – đọc nút PA0

for (;;)

{

if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET)

{

uint8_t data = 'X';

osMessageQueuePut(myQueue01Handle, &data, 0, 10);

}

osDelay(1);

}

Task nền chỉ ghi queue, không vẽ LCD trực tiếp.

5. Screen1View::tickEvent()

- tickCount += 2, modulo 240

- Nếu queue có dữ liệu và nhận 'X': di chuyển circle1

- Quỹ đạo: y = sin(x) + sin(2x) + sin(3x) + 1

- circle1.moveTo(...) + invalidate()

6. Screen1View::buttonClicked()

Nút cảm ứng trên LCD → HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, GPIO_PIN_13) (LED đỏ board).

7. Luồng dữ liệu

PA0 → defaultTask → myQueue01 → tickEvent() → circle1 animation → LCD

Nút cảm ứng → buttonClicked() → LED PG13

8. Kết luận 3.1

Minh họa TouchGFX + FreeRTOS + Message Queue: tách task đọc GPIO và task GUI, animation widget kết hợp sự kiện phần cứng.

BÀI 3.2 – Giải thích hoạt động chương trình

Project: StopWatch (Bai32Lab3)

1. Mục tiêu

Ứng dụng đồng hồ bấm giờ: kim quay theo thời gian giữ nút PA0, dùng TextureMapper và osKernelGetTickCount().

2. Queue và task nền

myQueue01Handle = osMessageQueueNew(1, sizeof(uint8_t), ...);

for (;;)

{

buttonState = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);

osMessageQueuePut(myQueue01Handle, &buttonState, 0U, 0U);

osDelay(10);

}

Gửi liên tục trạng thái 0/1 mỗi 10 ms (khác bài 3.1 chỉ gửi khi nhấn).

3. Giao diện

textureMapper1 hiển thị ảnh kim phút analog clock, xoay quanh trục Z.

4. Screen1View::tickEvent()

| Biến | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| stopwatchMs | Tổng thời gian đo (ms) |
| lastKernelTick | Tick kernel lần trước |
| buttonPressed | Nút PA0 đang giữ |

- Đọc hết queue → cập nhật buttonPressed

- now = osKernelGetTickCount()

- Nếu giữ nút: stopwatchMs += (now - lastKernelTick)

- angle = (stopwatchMs % 60000) / 60000 * 2π

- textureMapper1.updateZAngle(angle)

5. Luồng hoạt động

PA0 (giữ/nhả) → defaultTask → myQueue01 → tickEvent()

→ cộng dồn stopwatchMs → xoay kim trên LCD

6. So sánh 3.1 và 3.2

|  | 3.1 HelloTouchGFX | 3.2 StopWatch |
| --- | --- | --- |
| Queue | 'X' khi nhấn | 0/1 liên tục |
| Chu kỳ task | 1 ms | 10 ms |
| Widget | Circle | TextureMapper |
| Logic | Animation sin | Đo thời gian + xoay kim |

7. Kết luận 3.2

Kết hợp TextureMapper với đo thời gian FreeRTOS; queue truyền trạng thái nút an toàn giữa hai task.

BÀI TẬP TỰ LÀM – Game đua xe SimpleRacing

Project: SimpleRacing | Joystick ADC PC3/IN13

1. Mục tiêu

- Đường cuộn từ trên xuống, xe di chuyển ngang

- Joystick ADC, tăng tốc, chướng ngại random

- Score, High score (Flash sector 23)

2. File đã sửa

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| main.c | Queue1, ADC joystick, hiệu chuẩn center |
| Model.cpp/hpp | Game state, score, speed, Flash |
| Screen2View/Presenter | Gameplay, collision, UI điểm |
| texts.xml | Score/High + chữ số 0–9 |

3. Luồng dữ liệu

Joystick VRx → PC3 → ADC1 → defaultTask → Queue1

→ Model::tick() → Screen2Presenter → Screen2View::handleTickEvent()

4. Chi tiết chính

- main.c: Queue 8×int8_t; dead zone; dir -1/0/+1 mỗi 20 ms

- Model: score++, gameSpeed++ / 60 tick; saveHighScore Flash 0x081E0000

- Screen2View: track0–4 animation; xe Y=230; lamb random lane; AABB collision

5. Kết luận

Kế thừa queue FreeRTOS từ bài 3.1/3.2, thay GPIO bằng ADC joystick; mở rộng Model/View cho game đua xe hoàn chỉnh trên MVP TouchGFX.

Tài liệu báo cáo Bài 3 – TouchGFX Lab.